ENERJİ TEKNOLOJİLERİ 1 DERSİ PROJE GÖREV DOKÜMANI

1. Proje Başlığı

"Bir Gaz Türbini Kompresör Kademesi için Aerodinamik Performans Analizi ve İyileştirme Önerileri"

2. Proje Amacı

Bu projede, gerçek bir gaz türbini kompresör kademesinin:

Aerodinamik performans karakteristiğini analiz edilecektir.

Kritik akış fenomenlerini (sıkıştırma, türbülans, sınır tabakası ayrılması) incelenecektir.

Performansı etkileyen parametreleri değerlendirilecektir.

Verimliliği artırmaya yönelik tasarım iyileştirme önerileri geliştirilecektir.

## 3. Temel Operasyon Koşulları

| Parametre | Değer | Birim |
| --- | --- | --- |
| Giriş Akış Hızı | 150-200 | m/s |
| Rotasyon Hızı | 12.000 | rpm |
| Giriş Sıcaklığı | 288 | K |
| Giriş Basıncı | 101.325 | kPa |
| Kademe Basınç Oranı | 1.3-1.6 | - |

4. Proje Aşamaları ve Teslim Tarihleri

Aşama 1: Konsept Tasarım ve Literatür Araştırması

Teslim Tarihi: [Vizeden 3 hafta sonra]

Kanat profili seçimi (NACA serisi veya modern profil)

Temel geometrik parametrelerin belirlenmesi

Literatür taraması (en az 3 akademik makale)

Aşama 2: Geometri Modelleme ve CFD Analizi

Teslim Tarihi: [Vizeden 5 hafta sonra]

2B kanat profilinin CAD modeli

3B kanat profilinin CAD modeli ve akış analizi

Farklı türbülans modellerinin karşılaştırılması

CFD analiz sonuçları (basınç dağılımı, hız vektörleri)

Performans eğrilerinin çıkarılması

Aşama 3: Final Raporu ve Sunum

Teslim Tarihi: Vizeden 6 hafta sonra

Kapsamlı mühendislik raporu,

15 dakikalık teknik sunum

5. Beklenen Çıktılar

Basınç Dağılımı: Kanat etrafında statik ve toplam basınç konturları

Hız Vektörleri: Akış alanı ve sınır tabakası yapısı

Sıcaklık Dağılımı: Kanat etrafında sıcaklık konturları

Performans Eğrileri:

Basınç oranı vs. akış katsayısı

Verimlilik vs. akış katsayısı

Türbülans Modeli Analizi: SST k-omega modeli sonuçları

Birim kütle başına elde edilecek güç miktarı.

## 6. Değerlendirme Kriterleri

| Kategori | Puan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Teknik Doğruluk | 30% | Fiziksel prensiplerin doğru uygulanması |
| Analiz Derinliği | 25% | CFD sonuçlarının kalitesi ve yorumlanması |
| Rapor Kalitesi | 20% | Mühendislik raporu formatı, dil, görseller |
| Sunum ve Savunma | 15% | Etkili iletişim, sorulara cevaplar |
| Yaratıcılık ve Özgünlük | 10% | Özgün yaklaşımlar ve öneriler |

7. Önerilen Yazılım ve Kaynaklar

Tasarım Yazılımları:

Solidworks, Inventor

CFD Yazılımları:

CF Turbo

Bladegen

ANSYS Academic (Fluent/CFX)

Siemens STAR-CCM+ Student

OpenFOAM (Açık kaynak)

COMSOL Multiphysics

Önerilen Kaynaklar:

Temel Kitap: "Axial Flow Compressors" - J. H. Horlock

CFD Rehberi: ANSYS Fluent Turbomachinery Module User's Guide

Akademik Makaleler: ASME Turbo Expo proceedings, NASA technical reports

Online Eğitim: CFD Ninja YouTube kanalı, ANSYS resmi eğitim videoları

Eğitim Kaynakları:

"Axial Flow Compressors" - J. H. Horlock

NASA Technical Reports Server (NTRS)

ASME Turbo Expo bildirileri

## 8. EKİP ÇALIŞMASI ve GÖREV DAĞILIMI

Her ekip 3-4 kişiden oluşmalı ve aşağıdaki görevleri dağıtmalıdır:

| Görev | Sorumluluklar |
| --- | --- |
| Proje Yöneticisi | Zaman takibi, koordinasyon, teslim tarihlerinden sorumlu |
| CAD/Mesh Uzmanı | Geometri modelleme, mesh kalitesinden sorumlu |
| CFD Analiz Uzmanı | Simülasyon setup, çözüm, yakınsamadan sorumlu |
| Veri Analisti | Sonuç işleme, grafikler, performans analizinden sorumlu |

Not: Tüm ekip üyeleri final raporda ve sunumda aktif rol almalıdır.

Projeyi gerçekleştirirken yardımcı olabilecek yazılı ve görsel kaynaklar derslerde açıklanarak paylaşılacaktır.

İLETİŞİM ve DANIŞMANLIK

Proje Danışmanı: Doç.Dr. Barış GÜREL

Ofis Saatleri: Derste bir saat ayrılacak ve alttan alanlar için Cuma günü saat 9:00-12:00

E-posta: barisgurel@sdu.edu.tr

Acil Durumlar: 05054826941

Önemli Notlar:

Haftalık ilerleme toplantıları yapılacaktır

Ara teslimlerde geri bildirim verilecektir.

Finalden önceki son üç hafta derslerde sunumlar yapılacaktır. Sunumlara katılmak zorunludur.

Ekipler en geç 13.11.2025 Perşembe saat 17:00'e kadar mail yoluyla(barisgurel@sdu.edu.tr) bildirilmelidir. Aksi takdirde numara sırasına göre ekipler belirlenecektir. Bu tarihten sonra hiçbir itiraz kabul edilemez.